INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES CON TECNOLOGÍAS LIBRES: TRABAJO FINAL

ESTACIONAMIENTO CON BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

ALUMNO: MAXIMILIANO MARITANO

# MATERIALES UTILIZADOS

| 1x PLACA ARDUINO UNO |  |
| --- | --- |
| 2x SENSORES DE PROXIMIDAD ULTRASONICOS |  |
| 2x MICROSERVOMOTOR |  |
| 1x PANTALLA LCD 16x2 |  |
| 1x POTENCIOMETRO 10k |  |
| 3x RESISTENCIAS 220ohm |  |
| 2x LEDS |  |
| 1x BUZZER/ALARMA |  |
| CABLES MACHO-HEMBRA |  |

# ¿CÓMO Y DÓNDE SE CONSIGUIERON LOS MATERIALES?

Debido a los hechos de público conocimiento, relacionados con la pandemia COVID, se utilizó el simulador online TINKERCAD para realizar las pruebas y confeccionar el código de funcionamiento del proyecto.

# CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DEL MICRONTROLADOR

#define T_SALIDA 13 #define E_SALIDA 10 #define T_ENTRADA 9 #define E_ENTRADA 8 #define S_ENTRADA 6 #define S_SALIDA 7 #include <LiquidCrystal.h> #include <Servo.h> float sonido = 34300.0; int adentro = 0; bool entrando = false; bool saliendo = false; bool entroOSalio = false; int segundosEntrando = 0; int segundosSaliendo = 0; LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); Servo servoEntrada; Servo servoSalida; void setup() { lcd.begin(16, 2); servoEntrada.attach(S_ENTRADA); servoSalida.attach(S_SALIDA); servoEntrada.write(0); servoSalida.write(0); pinMode(T_ENTRADA,OUTPUT); pinMode(T_SALIDA,OUTPUT); pinMode(E_ENTRADA,INPUT); pinMode(E_SALIDA,INPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(0, OUTPUT); } void loop() { //lanzamos el pulso para medir las distancias digitalWrite(T_ENTRADA,HIGH); delayMicroseconds(1); digitalWrite(T_ENTRADA,LOW); //medimos la distancia del estacionamiento entrada long tiempoEntrada = pulseIn(E_ENTRADA,HIGH); int distanciaEntrada = tiempoEntrada * 0.000001 * sonido / 2.0; //lanzamos el pulso para medir las distancias digitalWrite(T_SALIDA,HIGH); delayMicroseconds(1); digitalWrite(T_SALIDA,LOW); //medimos la distancia del estacionamiento salida long tiempoSalida = pulseIn(E_SALIDA,HIGH); int distanciaSalida = tiempoSalida * 0.000001 * sonido / 2.0; //hay un vehículo que está tratando de entrar y en el ciclo anterior no había nadie //tratando de entrar if(distanciaEntrada > 25 && distanciaEntrada < 320 && entrando == false && adentro < 5){ digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(0, HIGH); entrando = true; servoEntrada.write(90); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BIENVENIDO"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESPERE "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(segundosEntrando); segundosEntrando = segundosEntrando + 1; } else{ if(distanciaEntrada > 25 && distanciaEntrada < 320 && entrando == true){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BIENVENIDO"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESPERE "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(segundosEntrando); segundosEntrando = segundosEntrando + 1; } if(adentro >= 5 && distanciaEntrada > 25 && distanciaEntrada < 320){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("NO HAY MAS"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESPACIO ADENTRO"); } } if(distanciaEntrada < 25 ¦¦ distanciaEntrada > 320 && entrando == true && adentro < 5){ servoEntrada.write(0); adentro = adentro + 1; entrando = false; entroOSalio = true; segundosEntrando = 0; digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(0, LOW); } //hay un vehículo que está tratando de salir y en el ciclo anterior no había nadie tratando //de salir if(distanciaSalida > 25 && distanciaSalida < 320 && saliendo == false && adentro > 0){ digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(0, HIGH); saliendo = true; servoSalida.write(90); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("NOS VEMOS"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESPERE "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(segundosSaliendo); segundosSaliendo = segundosSaliendo + 1; } else{ if(distanciaSalida > 25 && distanciaSalida < 320 && saliendo == true){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("NOS VEMOS"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ESPERE "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(segundosSaliendo); segundosSaliendo = segundosSaliendo + 1; } if(adentro <= 0 && distanciaSalida > 25 && distanciaSalida < 320){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("NO HAY AUTOS"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ADENTRO"); } } if(distanciaSalida < 25 ¦¦ distanciaSalida > 320 && saliendo == true && adentro > 0){ servoSalida.write(0); adentro = adentro - 1; saliendo = false; entroOSalio = true; segundosSaliendo = 0; digitalWrite(1, HIGH); digitalWrite(0, LOW); } if(entroOSalio == true){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("AUTOS ADENTRO: "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(adentro); entroOSalio = false; } delay(1000); }

# ESQUEMA DE CONEXIONES

# SOFTWARE Y LIBRERIAS UTILIZADAS

- Simulador de Arduino online TINKERCAD

- Librería Servo.h: Para el control de servomotores

- Librería LiquidCrystal.h: Para el control de pantallas LCD

# CONCLUSIONES

Se consiguió el objetivo del proyecto, de construir un sistema de barreras de estacionamiento, con indicadores visuales y sonoros de entrada y salida de vehículos. Surgieron algunos problemas menores de funcionalidad del código que fueron solucionados.